Памятка заказчику по самостоятельному отбору проб воды из скважины Отбор проб из скважин может производиться из временно оборудованного водоразборного крана или стационарного. Перед отбором проб должна производиться прокачка скважины, предусматривающая сброс большого объёма воды, соответствующий трем-пяти объемам столба воды в скважине. Если Вам необходимо выполнение микробиологического и химического анализа, Вам будут выданы следующие емкости для отбора проб – стерильная стеклянная 0,5 л бутылка, упакованная в полиэтиленовый пакет, для микробиологического анализа и 2 емкости для химических исследований (полиэтиленовая 1,5 л и стеклянная 0,5 л). - Отбор проб - Произвести механическую очистку крана от загрязнений используя щетку, ерш и другие средства, чтобы очистить внешнюю и, сколько это возможно, внутреннюю поверхность крана. - Открыть кран на максимальный поток воды на 5-10 с, затем уменьшить напор до половины и слить воду из крана в течение 2-3 минут. - Произвести отбор пробы на химические показатели: емкости (полиэтиленовую 1,5 л и 0,5 л стеклянную бутылки) не менее двух раз ополоснуть отбираемой водой и заполнить их до верха, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды слить так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась. - Закрыть кран и произвести его дезинфекцию (протереть кран спиртовой салфеткой или ватным тампоном, смоченным спиртом). - Открыть кран на полный напор на 5-10 сек. - Уменьшить напор воды на половину, произвести слив воды из крана до постоянной температуры. - Отобрать пробу на микробиологический анализ: емкость открыть непосредственно перед помещением в неё пробы, крышку положить верхней частью в пакет, в котором находилась стерильная бутылка. Ополаскивать емкость запрещается! - Заполнить емкость до «плечиков» (должно оставаться пространство между крышкой и поверхностью воды), не касаясь краев емкости. - После заполнения емкость немедленно закрыть крышкой. Во время отбора пробы нельзя касаться внутренних частей крышки! 2. Транспортировка проб - При транспортировке проб не допускать розлива проб из емкости. - Время между отбором и доставкой проб в лабораторию не более 2-х часов (допускается до 6 часов при условии хранения при температуре (2 - 4) ⁰C). Воду необходимо доставить в Центральную испытательную лабораторию природно-питьевой воды Центра контроля качества воды по адресу: проспект им. В.И. Ленина, 195А Время приема проб: Понедельник – четверг: с 08.00 ч. до 15.00 ч., обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. Пятница не приёмный день. Суббота и воскресенье – нерабочие дни. Контактные телефоны: Руководитель Центра контроля качества воды Зубкова Олеся Павловна тел.: (8442) 606-555, доб. 32-08 моб. тел.: +7 (927) 520-44-05 Начальник Центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды Свирская Марина Александровна тел.: (8442) 606-555, доб. 32-06 моб. тел.: +7 (937) 096-00-59