Памятка Заказчику по самостоятельному отбору проб воды из колодца Ведро для отбора проб должно быть чистым как внутри, так и снаружи! - Отбор проб: - Отобрать пробу воды из колодца, не касаясь ведром стенок колодца и не допуская попадания посторонних предметов в ведро. - Наполнить пробой воды стерильную бутыль для микробиологического анализа. Емкость открыть непосредственно перед помещением в неё пробы. Крышку положить верхней частью в пакет, в котором находилась стерильная бутылка. Ополаскивать емкость запрещается! - Заполнить емкость до «плечиков» (должно оставаться пространство между крышкой и поверхностью воды), не касаясь ведром краев емкости. - После заполнения емкость немедленно закрыть крышкой. Во время отбора пробы нельзя касаться внутренних частей крышки! - Произвести отбор пробы на химические показатели: емкости не менее двух раз ополоснуть отбираемой водой и заполнить их до верха, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды слить так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась. 2. Транспортировка проб - При транспортировке проб не допускать розлива проб из емкости. - Время между отбором и доставкой проб в лабораторию не более 2-х часов (допускается до 6 часов при условии хранения при температуре (2 - 4) ⁰C). Емкости с отобранными пробами необходимо доставить в Центральную испытательную лабораторию природно-питьевой воды: проспект им. В.И. Ленина, 195А Время приема проб: Понедельник – пятница: с 08.00 ч. до 15.00 ч., обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. Суббота и воскресенье – не приёмные дни