Памятка Заказчику по самостоятельному отбору проб для оценки эффективности работы фильтра Для оценки эффективности работы фильтра проводится анализ воды до фильтра и после фильтра. Для отбора Вам выдан комплект посуды. Полученные бутыли делите поровну, на два набора. В каждом наборе должно получиться по одной бутыли каждого вида. Далее набираете воду до фильтра в один из комплектов и после фильтра – в другой комплект. Записываете № бутылок, чтобы не перепутать. - Отбор проб - В случае визуального загрязнения крана, произвести его механическую очистку от загрязнений используя щетку, ерш и другие средства, чтобы очистить внешнюю и, сколько это возможно, внутреннюю поверхность крана. - Открыть кран на максимальный поток воды на 5-10 с, затем уменьшить напор до половины и слить воду из крана в течение 2-3 минут. - Произвести отбор пробы на химические показатели: емкости не менее двух раз ополоснуть отбираемой водой и заполнить их до верха, перед закрытием емкости пробкой верхний слой воды слить так, чтобы под пробкой оставался слой воздуха и при транспортировании пробка не смачивалась. - Закрыть кран и произвести его дезинфекцию (протереть кран спиртовой салфеткой или ватным тампоном, смоченным спиртом). - Открыть кран на полный напор на 5-10 сек. - Уменьшить напор воды на половину, произвести слив воды из крана до постоянной температуры. - Отобрать пробу на микробиологический анализ: емкость открыть непосредственно перед помещением в неё пробы, крышку положить верхней частью в пакет, в котором находилась стерильная бутылка. Ополаскивать емкость запрещается! - Заполнить емкость до «плечиков» (должно оставаться пространство между крышкой и поверхностью воды), не касаясь краев емкости. - После заполнения емкость немедленно закрыть крышкой. Во время отбора пробы нельзя касаться внутренних частей крышки! 2. Транспортировка проб - При транспортировке проб не допускать розлива проб из емкости. - Время между отбором и доставкой проб в лабораторию не более 2-х часов (допускается до 6 часов при условии хранения при температуре (2 - 4) ⁰C). Емкости с отобранными пробами необходимо доставить в Центральную испытательную лабораторию природно-питьевой воды: проспект им. В.И. Ленина, 195А Время приема проб: Понедельник – пятница: с 08.00 ч. до 15.00 ч., обед с 12.00 ч. до 13.00 ч. Суббота и воскресенье – не приёмные дни